KARTA KATALOGOWA

Podstawki modułowe o stałej wysokości

art. 240-900-150-003            ilość w kartonie: 1000 szt.

240-910-150-003-guma  ilość w kartonie:   300 szt.

art. i65

ilość w kartonie: 1000 szt.

art. 240-100-150-012

ilość w kartonie: 300 szt.

art. i62

ilość w kartonie: 250 szt.

art. 240-100-150-014

ilość w kartonie: 240 szt.

art. i61.2

ilość w kartonie: 250 szt.

art. 240-100-150-017

ilość w kartonie: 200 szt.

art. 240-100-150-019

ilość w kartonie: 200 szt.

art. i63.1

ilość w kartonie: 150 szt.

art. i64.1

ilość w kartonie: 100 szt.

Dane techniczne:

| wielkość płyt (cm) | 30x30 | 40x40 | 50x50 | 60x60 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ilość podstawek na m² | 11,2 | 6,3 | 4 | 2,8 |
| wytrzymywany nacisk kg/m² | 11.200 | 6.300 | 4.000 | 2.800 |

Podstawki służą do układania płyt tarasowych bezpośrednio na hydroizolację ( papa, folia PCV, EPDM itp. )

Stosuje się je również do budowy drewnianych tarasów  bez konieczności mechanicznego mocowania legarów do podłoża.

ZALETY:

- łatwość i szybkość układania powierzchni tarasu.

- posiadają prowadnice zapobiegające przesuwaniu się płytek lub legarów na skutek ruchu pieszego

i rozszerzalności termicznej.

- łatwy dostęp do instalacji znajdujących się pod powierzchnią tarasu.

- wzrost izolacyjności termicznej spowodowany  pustką powietrzną pomiędzy warstwą wierzchnią a

pozostałymi warstwami stropodachu.

- dolna cześć podstawki została zaprojektowana tak, aby woda była odprowadzana bezpośrednio na

hydroizolację, unikając w ten sposób tworzenia się zastoisk wodnych.

- podstawki są modułowe i mogą być łączone ze sobą w celu uzyskania żądanej wysokości,

co pozwala na zniwelowanie nierówności podłoża - maksymalnie 5 sztuk

- gumową podstawkę 2,5 mm art. 240-910-150-003 można użyć jako dodatkową amortyzację pomiędzy płytę, a podstawki modułowe oraz podstawki regulowane

Łączenie podstawek modułowych (z wyjątkiem podstawki gumowej art. 240-910-150-003) z podstawkami regulowanymi nie jest dozwolone.

Jedna podstawka wytrzymuje nacisk 1000 KG, zakładając  50% obniżenie wartości w celu zachowania norm bezpieczeństwa.

Nie wymagają aprobaty technicznej ITB.

Temperatura użycia: -40°C/+75°C                  Produkt nadający się do recyklingu.